黄色板分割算法说明文档

----白向龙

算法流程

算法流程如下图所示，首先导入原始视频，判断是否读取帧结束，如果读取帧结束，程序终止，否则读入一帧图像，将读入的图像由RGB空间转换为HSV空间，利用黄色图像在HSV空间的特性分割出黄色区域，将黄色区域置为1，其他区域置为0，得到分割后的图像，进行一次高斯滤波，进行一次二值化操作，去除不连续的黄色区域，进行一次Sobel滤波进行边缘检测，在原始图片中标出边缘，并存储为视频，重复检验是否读取帧结束。

图 1分割算法流程图

问题及解决方案

黄色区域检测

本次作业的核心问题为检测出黄色区域并将其分割，我开始在RGB空间试图将黄色区域分割出来，但是RGB三通道对黄色的效果相互耦合导致很难直接黄色区域分离出来。后来在课堂上听老师和一些同学讲了HSV空间中，H表示色调，用这个特征就可以直接分理出黄色区域，大大提高了黄色区域检测的效率和鲁棒性。

边缘检测

将黄色区域检测出来后，需要得到黄色区域的分割，在课堂听老师讲解结合查阅资料，知道图像的梯度信息可以很好的表示图像的边缘，而Sobel滤波就是基于这种原理的边缘检测滤波，因此大大降低了边缘检测的难度。

效果分析及改进方案

本次提交到程序，可以实现在缩放、旋转的情况下将黄色区域较稳定地分割出来。但是标记框略小于黄色区域，其原因是对图像进行高斯滤波后导致图像边缘虚化，在二值化处理后将图像边缘判断为非黄色区域，改进方案为减小高斯滤波器的尺寸，或者使用其他方法消除干扰。结果在图像倾斜时效果不佳，我认为是图像倾斜后，由于光照等影响，导致黄色区域在HSV空间发生了一定变化，导致算法不能较好地分离黄色区域，改进方案为调整黄色区域判别的阈值，或者使用大量先验数据训练黄色分类器进行黄色区域判别。

文件说明

data1_o.avi：data1.avi的输出结果。

data2_o.avi：data2.avi的输出结果。

ImageSegment.m：黄色区域检测函数，输入原始图像，输出将黄色区域标记的图像。

Process.m：视频黄色区域检测函数，运行时需要输出原始视频的文件路径，输出将黄色区域的视频。