算法流程说明

运动物体识别分为4步：读取视频，根据视频特性调节混合高斯模型参数，过滤噪声点，输出二值图像以及bounding box。

其中，混合高斯模型部分直接使用了opencv3提供的MOG2函数来进行，而该函数的第一个参数是学习帧数，该值越大背景更新越慢；第二个参数是背景与前景的方差值，值越大模型越迟钝；第三个参数是计算阴影，false为忽视影子，true为计算影子。对于所有的level，基本上学习率保持在500-1000即可，太大会影响程序速度，故第一个参数并不关键；第二个参数需要根据场景的不同进行调整，如果过大会导致有的前景归类到背景当中，而太小则会导致有过多噪声点；第三个参数由于前两个level都在室内，影子较小，可以设置为false，而后两个level都在室外，需要考虑影子，故设置为true。

过滤噪声点部分使用的方法较为简单，经过混合高斯模型我们已经找到大致的运动物体区域了，但是仍存在部分噪声点，现在直接计算连通区域的像素点个数，大于一定个数则填充上白色，判定其为前景，而小于一定值则填充为黑色，判定其为噪声点。

最后输出一个黑白的二值图像以及一个判定运动物体轮廓的bounding box。