三维重建算法概述

我们重建的物体为修正带，样例图片如下：

首先，根据标定板对相机的内外参矩阵进行标定，这里采用matlab进行标定，标定结果的重投影误差达到0.4pixels，达到亚像素级水平，准确的投影能够保证进一步的重建结果的准确性。

接下来，对于每幅图片进行分割，由于本人选择的物体的颜色特征性比较明显，因此在算法中采用了基于HSV颜色空间的颜色分割，将物体区域提取出来以备后面步骤所用。

接下来，枚举空间中的每一个元素，对其进行一致性检验，也就是考虑每一个点进行反投影之后落入物体所在区域中的情况，然后统计空间中各个点落入次数，根据此次数判断各个点是否为物体上的点，为了保证计算准确性和计算精度，这里采用了矩阵运算Eigen3库，在加速矩阵运算的同时也能够防止数值精度问题的出现。

考虑到计算量较大，因此考虑在计算时采用退火思想进行计算，也就是对空间中的点进行两次迭代。

第一次迭代在较大的空间上进行，同时使用较低的分辨率，通过这一步计算可以大致判断出物体所在的区域范围。

在进行第一步重建完成之后，第二步在第一步的判断出的区域范围内进行重建，由于空间范围大大缩小，因此有条件进一步降低分辨精度，以提高重建精度和效果。

在重建之后为了更好的实现交互式显示，这里采用了Point Cloud Libarary提供的pcl_viewer显示工具进行显示，通过观察后可以发现有可以接受的实现效果。