三维重建

- 相机标定与三维重建

在机器视觉领域，相机的标定是一个关键的环节，它决定了机器视觉系统能否有效的定位，能否有效的计算目标物。相机的标定基本上可以分为两种，第一种是相机的自标定；第二种是依赖于标定参照物的标定方法。前者是相机拍摄周围物体，通过数字图像处理的方法和相关的几何计算得到相机参数，但是这种方法标定的结果误差较大，不适合于高精度应用场合。后者是通过标定参照物，由相机成像，并通过数字图像处理的方法，以及后期的空间算术运算计算相机的内参和外参。这种方法标定的精度高，适用于对精度要求高的应用场合。此次大作业的任务是使用后者进行相机的标定。

在相机标定后我们可以获取相机的内参和外参。使用标定过程中的数据和各种求解的变换矩阵，我们可以得到二维图像对应的三维空间的点的坐标。之后我们二值化我们拍摄的有被重建物体的图像，计算出被重建物体的三维坐标就可以成功重建物体。

- 实现方式

利用matlab的”camera_calibration”工具，我们可以得到相机的参数”cameraParams”，包含相机的内参，外参，以及畸变的信息等。我们进行三维重建的主要思路是在世界坐标系中建立一个可以框住需要重建物体的点阵，然后将世界坐标系的点阵中点转换到各张相机拍摄图片的对应的点。若点阵中的一个点在所有二值化的照片中对应的点都是白色，则基本证明这个点存在在世界坐标系中，若有一张图或多张图上对应的点非白色，则证明这个点没有在世界坐标系中真是存在。
  这个算法有一些问题。第一个问题是当照片数目比较多，且拍摄角度较多的时候，算法更精确一些，因为当照片比较少的时候，虽然对应点在每张图片上都有，但不一定真是存在在世界坐标系中。第二个问题是这个算法的算法复杂度比较高。但是可以进行一些优化，比如如果这个点已经判断在一张图上的对应点不存在，则我们可以将这个点从点阵中去除，从而降低算法复杂度。

get_gray_img.m文件将所给目录下的所有彩色图像转换为二值图像。

reconstruction_3D.m文件使用标定过程中得到的参数进行三维中间

- 实现效果

原始图像

二值化图像

标定过程的中间结果

最终结果

- 思考

重建的效果与图片的数量直接相关，图片数量越多，重建效果越好。